曲江区紧密型县域医共体总院马坝镇分院全自动生化仪配置需求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | - 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪 - 分析速度：生化恒速≥800T/H，选配ISE速度可达1200T/H - 最大可同时分析项目：≥185个 - 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法 - 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法; - 样本位：≥192个； - 样本量：最小1.5μL - 试剂位：≥180个； - 试剂盘制冷温度：2～8℃ - 试剂量：最少10μL - 反应杯位：≥165个,光径≥5mm； - 最小反应体积： 70µl； - 温控方式：固体直热，免维护免保养； - 比色杯清洗：清洗剂、去离子水预加热，8阶自动清洗 - 光学系统 ：全息凹面光栅后分光系统 - 波长：340～850nm ,≥16个波长 - 支持HbA1c全血测试功能 - 具有酶线性拓展功能 - 支持各种打印报告单格式模板，可自定义个性化模板 - 支持定时休眠和手动休眠 - 21.操作系统：全中文操作界面 | 1 | 40 |
|  |  | 配置表：生化分析仪主机计算机、液晶显示器、电源线、 生化分析仪用清洗液、配套试剂试用装（一套）、试剂条码扫描组件 |  |  |