# 附件1

韶关市曲江区人民医院听力筛查设备

采购项目

报价文件

报价单位：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 附件2报价函

韶关市曲江区人民医院：

根据你们采购            (项目名称)的要求，        (全名及职务)经正式授权并以报价人                  (报价人名称、地址)的名义报价。提交报价文件1式4份。签字代表在此声明并同意：

1、我们愿意遵守本项目各项规定，供应符合用户需求中所指定的需求，总报价          元（大写：                    ）。

2、我们同意本报价自报价截止日起90天内有效。如果我们的报价被接受，则直至合同生效时止，本报价始终有效。

3、我们已经详细地了解用户需求，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意提供采购单位要求的有关报价的其他资料。

5、如提供虚假文件及资料，由此产生的后果由我方负责。

6、我们理解，采购人并无义务必须接受最低报价的报价或其他任何报价。

授权代表（签名）：

职务：

报价人名称：

报价人印章：

电话：              传真：              邮编：

## 附件3报价一览表

最高限价：

项目名称：

| 序号 | 采购产品 | 数量 （单位） | 单价(元) | 交货完工期 （天） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 签订合同后24小时内 |  |  |
| 2 | 报价总价：（大写）人民币 。 |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：

注：报价人的报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件4详细报价清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号产地 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写）人民币 元，￥ 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2.该表格式仅作参考，报价人的详细报价表格式可自定。

3.报价人的投标报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件5 售后服务计划

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、公司简介

2、免费保修期

3、维护技术人员情况

4、应急维护时间安排（响应及维护时间，维修点地址、联系电话、联系人）

5、维修服务收费标准

6、主要零配件及易耗品价格

7、保修期内服务内容和方式

8、保修期外服务内容和方式

9、制造商的技术支持

## 附件6法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就韶关市曲江区人民医院采购             的采购和合同的执行，作为报价代表人代表本公司的名义处理一切之有关事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，从报价截止之日起，有效期为    天，特此声明。

单位名称（盖公章）：

地址：

法定代表人签字或盖私章：

职务：

报价代表人（被授权人）签字或盖私章：

职务：

注：

1、须附上报价代表人（被授权人）身份证复印件。

2、法定代表人授权委托书的有效期必须大于本项目报价有效期（从报价截止之日起，本项目报价有效期为90天）。

## 附件7资格文件

报价人应按下列要求提交资格文件（包含但不限于以下内容）：

1. 具有独立承担民事责任的能力：投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，投标文件中必须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件。

2. 所投产品属于第一类医疗器械的，必须提供监督管理部门签发有效的产品备案凭证复印件；所投产品属于第二类、第三类医疗器械的，则必须提供监督管理部门签发有效的《医疗器械注册证》复印件。

3.①若投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。②若投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

4. 成交供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，格式自拟。

5. 所投产品必须有正规渠道来源，所代表品牌为原厂、原包装、全新的，符合国家有关质量、安全、环保标准的原装设备。

6. 签订合同时提供厂家授权资料及厂家售后服务证明原件。

7. 报价供应商必须对相关内容进行报价，如有缺漏，按无效报价处理。

8.用假冒伪劣商品供货的恶性竞争手段的一律取消资格。

9.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式自拟。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

注：报价人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

附件8需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯音测听室 | 1台 | 否 |
| 2 | 纯音电测听仪 | 1台 | 是 |
| 3 | 声阻抗仪 | 1台 | 是 |
| 4 | 手台二用视野计 | 1台 | 否 |
| 5 | 音叉 | 1套 | 否 |
| 6 | 色觉图谱 | 1本 | 否 |
| 7 | 叩诊锤 | 2把 | 否 |

# 一、技术参数

| 序号 | 项目 | 数量 | 需求参数 | 配置清单 | 响应参数 | 响应情况 （完全响应或不响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯音测听室 | 1台 | - 纯音测听室产品符合听力学GB/T 16296-2018《纯音气导和骨导听阈基本测听法》，对测听室环境噪声的规定:A计权声压级≤25dB(A)的要求。 - 纯音测听室符合室内空气检测标准GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求。 - 规格：内尺寸≥1500mm*1200mm*2000mm。 - ▲正常噪音环境下，双门双墙纯音测听室室内本底噪音≤25dB(A)，检测仪器能正常检测。 - 整体纯音测听室为悬浮结构：底部与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面。 - 隔声墙体为： - 6.1双层钢结构复合隔声/吸声墙体； - 6.2可拆卸可搬迁； - 6.3现场安装，不损坏原房屋结构。 - 隔音门： - 7.1全钢重质隔声门； - 7.2采用1.2-1.8mm优质钢板冲压、焊接、复合构成； - 7.3磁控式“双声闸”结构； - 7.4规格：≥820*1970mm。 - 隔声窗： - 8.1双隔声视窗； - 8.2采用≥1.8mm钢板冲压、焊接、复合构成； - 8.3双层浮法玻璃构成，杜绝“声桥”； - 8.4规格：≥880*620mm。 - ▲通风：采用阻抗式进气消声器和阻抗式排消声器各一套组合，强制通风，保证空气流通和隔声效果。 - 地面铺设环保吸声地毯或地胶。 - 纯音测听室内装饰为：微孔吸音铝板与阻燃波峰棉组合。 - 纯音测听室外装饰为：钢板静电喷涂，厚度≥1.5mm。 - 照明：配置无声无干扰照明系统。 - ▲纯音测听室使用的隔音棉需提供第三方检测机构出具的检验报告（符合燃烧性能A1级或以上级别的规定要求）。 - ▲纯音测听室使用的板材需符合国家质量监督部门提供的（室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量）标准的要求。 - 纯音测听室要求：具备隔振、隔声、吸声、消声、通风换气、照明、配电、信号转接、环保、空间实用等功能。 - 易损件方便更换，要求达标、美观、符合消防安全规范等要求。 - 耐火等级为B1级（或以上）。 - 使用寿命：≥12年。 | 1.纯音测听室主体-钢结构加隔音模块板组合拼装-1套。2.纯音测听室观喷涂-铝合金喷涂奶灰色-1项。 3.纯音测听室内吸音处理-铝合金冲孔吸音板奶白色-1项。 4.底部支撑-减振器-1项。 5.内隔声窗-阻尼双层中空隔声窗-1扇。 6.外隔声窗-阻尼双层中空隔声窗-1扇。 7.内隔声门-磁控隔声门-1扇。 8.外隔声门-磁控隔声门-1扇。 9.进气消声器-阻抗复合进气消声器-1件。10.排气消声器-阻抗复合排气消声器-1件。11.风机- 离心式风机消音风箱-1套。 12.风道- Φ150消声风管-1条。 13.地毯- PVC地毯- 1件。 14.穿线孔-Φ50通道-1个。15.纯音测听室室内照明灯- LED电子灯-1套。 16.纯音测听室电源插座-二三万能插-3位。17.照明开关- 国内品牌-1项。 |  |  |  |
|  | 纯音电测听仪 | 1台 | - 完全独立双通道。 - 可同时对双耳进行不同刺激。 - 具备气导、骨导测试、自动阈值测试。 - 主机内置麦克风（可调节声强）。 - ▲外置电源适配器。 - ▲操控模式：具备仪器面板独立操控模式、电脑键盘操控模式和鼠标等操控模式，各操控模式之间实时同步。 - ▲可存储100个测试数据。 - 气导测试频率：125Hz～8000Hz；骨导测试频率：250Hz～8000Hz。 - 气导测试声强：-10dB～120dB；骨导测试声强：-10dB～80dB。 - 步进：1dB，5dB，步进静音切换。 - ▲金属触摸感应给声。 - 刺激声类型：包含但不局限于纯音、啭音、言语声。 - 给声方式：包含手动、持续、脉冲、连续脉冲等。 - 掩蔽类型：窄带噪声、白噪声、言语噪声。 - 彩色显示屏：屏幕大小≥4寸，分辨率像素≥480×272。 - 管理平台：可在电脑端进行病历数据分析、管理、同步显示听力图。 | 1.纯音电测听仪主机-1台。 2.头戴式气导耳机-1副。 3.骨导耳机-1副。 4.病人响应按钮-1个。 5.USB连接线-1根。 6.医用等级电源-1个。 7.防尘罩-1个。 8.工作站配套电脑及打印机-1台。 9.软件安装程序包-1套。 |  |  |  |
|  | 声阻抗仪 | 1台 | - 具备鼓室图测试、2、镫骨肌反射测试、完整/穿孔咽鼓管功能测试功能。 - ▲快速测试：可以生成不少于2个由用户编程的快速测试,测试时间≦60s。 - ▲外置电源适配器，设备可长时间工作不卡顿。 - ▲使用“实时视图”功能，可以在计算机屏幕上看到正在进行的测试全景。 - ▲探头探测音：226Hz（85dB SPL）和1000Hz（75dB SPL）。 - 声导纳（声顺）测量容积范围：0.2～8.0ml（226Hz）、0.9～15.0 ml （1000Hz）。 - 检查分类：鼓室测试（自动）；声反射阈值测试（自动）；自动鼓室与声反射阈值测试序列；咽鼓管功能测试（鼓膜完整或穿孔均可进行）。 - 鼓室图测试： - ▲回放显示：全部或选段； - 单点鼓室压图扫描； - 最大测压范围：-600 ～+400 daPa； - 蠕动泵加压速率：50,100,200,300 daPa/sec； 自动范围：100～300 daPa/sec。 - 镫骨肌反射测试： - 同侧/对侧声刺激； - 持续给声时间：0.5s ～ 2.5s； - 给声停止后记录：0.5s ～ 2.5s； - 固定强度、递增强度。 - 声反射测试： - 同侧/对侧刺激； - 测试时间：10s 或 20s 可选。 - 咽鼓管功能测试： - 完整鼓膜咽鼓管测试：Williams 测试法； - 穿孔鼓膜咽鼓管测试：Toynbee测试法，测试时间和鼓室压范围可调。 - 声强步进值：5dB。 - 刺激声频率和声强： - 同侧：500Hz～8000Hz，100～110dB HL。 - 对侧：250Hz～8000Hz，100～120dB HL；500Hz～6000Hz，100～115dB HL。 - ▲10、金属探头，方便拆卸清洁，长期使用不容易积垢。 | 1.中耳分析仪主机-1台。 2.探头-1个。 3.对侧耳机-1副。 4.耦合腔-1副。 5.耳塞套装- 1个。 6.腕带-1个。 7.肩带-1根。 8.防尘袋-1个。 9.医用等级电源-1个。 10. USB连接线- 1根。 11. 软件安装程序包-1套。 |  |  |  |
|  | 手台二用视野计 | 1台 | - 一个可以转动的黑色半圆弧，直径：≥480mm，弧长：+90°-90°。弧的背面有以中点为0°，左、右分别有10、20、….90°刻度，表示视点位置。 - 视点:位于在弧上能滑动的装置中。可分别呈现不同大小和颜色。视点直径:10、6、5、3、1.5 mm，颜色:红黄、绿、蓝及白色。 - 在弧的中心有一黄色注视点。 - 固定头部的下巴支架。被试的左或右眼固定于中心位置。 - 一个与弧同轴的圆盘位于视野计的背面，圆盘上有放视野图纸的装置，并附有记录用的标尺。 - 视野图纸有以中点为0°，左、右分别标有10、20、…0的同心圆，并有标有0-360°位置的放射线。 |  |  |  |  |
|  | 音叉 | 1套 | “Y”形的钢制或铝合金制发声器，振动频率分别为128、256、512、1024、2048hz和4096HZ。 |  |  |  |  |
|  | 色觉图谱 | 1本 | 用于色觉测试和评估。 |  |  |  |  |
|  | 叩诊锤 | 2把 | 金属六边形手柄及连接锤头，顶部可旋出钢针，针长≥45mm，尾部可旋出棕刷， 全长≥42mm，锤头长≥58mm，总长≥178mm |  |  |  |  |

- 二、商务要求

  - 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 交付(实施)的时间（期限）：自合同签订之日起45日内完成交货。

- 交付(实施)的地点（范围）：韶关市曲江区人民医院内采购人指定科室

  - 合同设备验收

- 中标人必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知采购人以声明设备交付完毕，采购人确认申请报告的第三个工作日为验收开始日，7个工作日内验收完毕。验收后，中标人应向采购人提供验收报告。验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名确认。设备验收在采购人和中标人双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行；

- 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由中标人承担；

- 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排补货、换货， 以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由中标人承担；

- 中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担 对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

  - 交付验收标准依次序对照适用标准

- 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

- 符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

- 货物来源国官方标准。

  - 设备要求

- 货物为2024年4月1日之后原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全 须知等重要资料应附有中文说明。

  - 包装和运输

- 中标人应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。

- 包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

- 运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

- 中标人负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。

  - 售后服务

- 保修期

- 质量保修范围：由于材料、工艺等问题而导致的产品功能失效、性能下降等缺陷(属于自然力或战争等不可抗拒力、人为因素等造成的除外)。

- *主要标的(纯音测听室、纯音电测听仪、声阻抗仪) 的设备整机质保(含易损配件)≥3年，其余设备质保1年，提供所投产品制造商售后服务证明文件。保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。

- 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- 安装与调试

- 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 合同设备安装

① 中标人负责合同设备的安装，一切费用由中标人负责。

② 中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

- 培训要求

- 在设备安装和调试完成后，中标人应提供培训服务，提供专业技术人员对采购人科室使用设备人员和相关管理人员进行一周培训，并保证两名以上操作人员熟练掌握操作技术为止。

- 中标人需制定详细的培训内容和培训计划。

- 如遇设备升级更新，中标人需及时提供更新操作指导。

  - 保险

货物交付运输前，采购人已经支付部分或全部款项的，中标人应当办理以采购人为受益人的货物“一切险”，投保金额不少于采购人已经支付款项总额，保险保至项目最终交货地点。

  - 付款及结算方式

- 签订合同后，采购人自收到发票之日起5个工作日内向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

- 全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，凭验收合格单或验收合格报告，采购人自收到发票之日起10个工作日内向中标人支付合同总价的70%。

- 每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

- 违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

- 付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

- 三、评标方法和标准

- 说明：

  - 投标人必须严格按照《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，若投标人不满足《资格性审查表》、《符合性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。

  - 资格性、符合性审查内容详见《资格性审查表》、《符合性审查表》。

  - 技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

  - 投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 本项目的特定资格要求：如投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；如国家另有规定，则从其规定。 |
|  | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； |
|  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《投标人资格声明函》 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；投标文件中提供《投标人资格声明函》 |
|  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力；投标文件中提供《投标人资格声明函》 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《投标人资格声明函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件。（提供《投标人资格声明函》） |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》） |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《投标人资格声明函》） |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③投标人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。） |
|  | 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的； |

- 符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期； |
|  | 投标报价未超过本项目最高限价的； |
|  | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形； |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

- 综合评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 （分） | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（52分） |  |  |  |
|  | 标注“▲”重要技术参数（重要条款）的响应情况 | 根据各投标人所投产品对《第二章 采购需求》“四、技术要求”标注“▲”的重要技术参数（重要条款）的响应情况进行评审：标注“▲”的重要技术参数（共14条），每提供一项响应为“正偏离”或“完全响应”的，该项得2分，本项最高得28分。响应为“负偏离”的，该项不得分。 注：1、如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准。2、如采购需求中无明确要求证明材料的，以《采购需求条款响应一览表》的响应为准。 | 28 | 28 |
|  | 一般技术参数的响应情况 | 根据各投标人所投产品对《第二章 采购需求》“四、技术要求”的一般技术参数（除“▲”和“★”技术参数外，共7项）的响应情况进行评审：每提供一项响应为“正偏离”或“完全响应”的，该项得2分，本项最高得14分。 注：以设备名称为单位作为一项条款，投标人须提供《采购需求条款响应一览表》。 | 14 | 14 |
|  | 包装运输方案 | 投标人根据《第二章 采购需求》五、商务要求中“（五）包装和运输”提供包装运输方案： 1、包装运输方案内容详细完善，可行性高，完全满足且优于采购需求的，得5分； 2、包装运输方案内容较详细，可行性较高，完全满足采购需求的，得3分； 3、包装运输方案内容简单，可行性低，不完全满足采购需求的，得1分； 4、无或其他，得0分。 | 5 | 5 |
|  | 培训要求方案 | 投标人根据《第二章 采购需求》五、商务要求（六）售后服务中的“3.培训要求“提供培训方案： 1、培训方案内容详细完善，课程内容详细贴合用户使用需求，培训计划详细，可行性高，完全满足且优于采购需求的，得5分； 2、培训方案内容较详细，课程内容较详细，培训计划较详细，可行性较高，完全满足采购需求的，得3分； 3、培训方案内容简单，无课程内容，培训计划简单，可行性低，不完全满足采购需求的，得1分； 4、无或其他，得0分。 | 5 | 5 |
| 二 | 商务部分（18分） |  |  |  |
|  | 投标人的供货能力 | 投标人自2021年1月1日起的医疗设备供货的业绩，合同需以投标人名义签订。每提供一个业绩得1.5分，最高得3分。 注：提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页），以签订合同的时间为准。 | 3 | 3 |
|  | 售后服务能力 | 投标人根据《第二章 采购需求》（五）商务要求中“（六）售后服务”（除3.培训要求外）提供售后服务方案： 1、清晰列出售后服务包含的范围、内容及服务响应时间、售后服务方案内容描述详细完善，零配件供应计划可操作性强，维保流程和安排详细清晰、可行性高，完全满足且优于采购需求的，得5分； 2、 清晰列出服务响应时间，售后服务方案具备可行性，零配件供应计划具备可操作性，维保流程和安排清晰，完全满足采购需求的，得3分； 3、清晰列出服务响应时间，售后服务方案内容描述简单，零配件供应计划可操作性较低，简单列出维保流程和安排，不完全满足采购需求的，得1分； 4、无或其他，得0分。 | 5 | 5 |
|  |  | 所投主要标的《纯音测听室、纯音电测听仪、声阻抗仪)的设备整机质保(含易损配件)>3 年的得 5 分注:若投标人所投产品为进口产品，需提供所投产品制造商《或国内售后总代) 出具的售后服务证明文件复印件，所投产品为本国产品，需提供所投产品制造商出具的售后服务证明文件复印件，否则不得分。 | 5 | 5 |
|  | 诚信记录 | 投标供应商该项目评审因素得分=诚信记录得分×5%。投标（响应）供应商诚信状况；首次参加韶关市政府采购活动的供应商诚信管理基础得分为100分，在广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和韶关市财政局政务信息公开网站“政府采购”栏查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商年度诚信记录得分为100分。 注：采购代理机构应在评审活动开始前，通过广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和韶关市财政局政务信息公开网站“政府采购”栏查询投标（响应）供应商诚信状况，提供给评审委员会进行评审。 | 5 | 5 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |  |
|  | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： - 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 - 投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |

购 销 合 同

合同编号:	曲人医合字〔2024〕   号

采购项目编号：

项目名称：韶关市曲江区人民医院听力筛查设备采购项目

（合同仅为参考版本，实际签订合同时可根据情况修改）

甲    方：韶关市曲江区人民医院

电    话：0751-6681915    地址：韶关市曲江区马坝镇工农路8号

乙    方：

电    话：              传真：              地址：

项目名称：

- 货物内容

| 序号 | 商品 名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 注册证号： |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家： |  |  |  |  |  |  |
| 生产地址： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。包括回收同型号完整管套壹支及乙方的原球管包装箱。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：________元（￥____元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要

③符合货物来源国家官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：乙方负责在合同签订后24小时内将口腔科设备发至曲江区人民医院 （以发出时间为准），运费由乙方承担。

2.交货方式：根据医院实际情况而定。

3.交货地点：韶关市曲江区人民医院

五、付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 设备到货并安装调试结束，且验收合格之日起30天内支付合同总额的100%。

- 2.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

（5）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 3 年，自验收合格之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，需以书面形式给出切实可行的应急方案并加盖公章。

4.如果设备需连接医院信息系统进行数据采集，乙方应承担设备与医院信息系统接口费用，并协助医院做好相关系统链接工作。

5.乙方需免费提供相应的设备培训、应用培训及相关学术交流服务。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。对甲方工作人员进行培训，使他们熟练掌握操作技能。前述工作完成后，乙方以书面形式通知甲方组织验收。

八、验收：

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.货物已完成安装、调试并达到正常运行的最佳状态，甲方工作人员经过培训已熟练掌握了设备、系统的操作技能。

6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。甲方如因此遭受经济损失，乙方还应承担赔偿责任。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的规定处理

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可将争议提交甲方所在地法院进行诉讼。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式  4 份，甲方执3份，乙方执1份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表（手写）：                                 代表（手写）：

签定地点：韶关市曲江区人民医院

签定日期：     年    月   日               签定日期：  年   月     日

开户名称：韶关市曲江区人民医院             开户名称：

银行帐号：44-718201040000660               银行帐号：

开 户 行：农业银行韶关马坝分理处        开 户 行：

统一信用代码：124402054559018095            联系人手机：